袋井市街区基準点管理保全要綱

（目的）

第１条　この告示は、測量法（昭和24年法律第188号）の規定に基づき、袋井市が管理する街区基準点の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

（定義）

- この告示において「街区基準点」とは、街区三角点及び街区多角点であって、かつ永久標識を設置したものをいう。

（公共基準点の構造）

第３条　この告示の規定により保全管理する街区基準点の標準的な構造は、別図に定めるところによる。

（街区基準点の使用手続）

第４条　街区基準点を使用する者は、あらかじめ街区基準点使用承認申請書（様式第１号）により市長に申請し、承認を受けなければならない。

２　市長は、前項の承認をしたときは、街区基準点使用承認書（様式第２号）を交付するものとする。

３　市長は、前項の承認をする際に、条件を付することができる。

４　前項の承認を受け街区基準点を使用した者は、街区基準点の使用後に街区基準点使用報告書（様式第３号）により、市長に使用結果を報告しなければならない。

５　街区基準点を使用する者は、街区基準点使用承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等から請求があった場合は、速やかにこれを呈示しなければならない。

（工事施工の届出）

第５条　道路の掘削工事を施工する者（以下「工事施工者」という。）は、街区基準点の付近で次に掲げる工事等を施工する場合は、あらかじめ街区基準点付近工事施工届出書（様式第４号）を市長に提出し、市長の指示に基づく街区基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、次条第１項に規定する街区基準点の一時撤去又は移転の承認の申請を行うときは、街区基準点付近工事施工届出書の提出を省略することができる。

（１）掘削底面端から45度以上の線に街区基準点の構造物が入る掘削工事等

（２）車輌及び重機等の振動が街区基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、

街区基準点から杭、車輌及び重機等までの距離が５メートル以下となる行為

（３）その他街区基準点の効用に支障を来すおそれがある工事等

２　前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

（１）位置図、断面図及び平面図（掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの）

（２）引照点図、又は市長の指示する測量資料

（３）写真（街区基準点、街区基準点周辺及び全引照点が確認できるもの）

３　工事施工者は、街区基準点付近での工事がしゅん工したときは、速やかに街区基準点付近工事しゅん工報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

（１）しゅん工写真（街区基準点及び街区基準点周辺が確認できるもの）

（２）街区基準点の異状の有無が確認できる測量資料（着工前及びしゅん工後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく街区基準点の保全に必要な点検測量等の成果）

４　工事施工者は、街区基準点付近での工事により街区基準点の効用に支障を来した場合は、街区基準点復旧承認申請書（様式第６号）により市長に申請し、承認を受けなければならない。

５　市長は、前項の承認をしたときは、街区基準点復旧承認書（様式第７号）を交付するものとする。

６　市長は、復旧の承認をする際に、条件を付することができる。

（一時撤去及び移転）

第６条　工事施工者は、街区基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、あらかじめ街区基準点一時撤去・移転（承認・協議）申請書（様式第８号）により市長に申請し、承認を受けなければならない。

２　前項における街区基準点の一時撤去又は移転が市の所管の工事による場合にあっては、工事施工者は、街区基準点一時撤去・移転（承認・協議）申請書を提出し、市長と協議しなければならない。

３　前２項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

（１）位置図及び平面図（掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの）

（２）写真（街区基準点及び街区基準点周辺が確認できるもの）

（３）再設置位置図（新旧位置の関係が確認できるもの）

４　市長は、第１項又は第２項の承認又は協議をしたときは、街区基準点一時撤去・移転（承認・回答）書（様式第９号）を交付するものとする。

５　市長は、前項の承認又は回答をする際に、条件を付することができる。

６　街区基準点の設置されている土地、建物の所有者又は管理者（以下「土地所有者等」という。）の都合により街区基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、街区基準点一時撤去・移転請求書（様式第10号）を市長に提出するものとする。

（機能の回復）

第７条　工事施工者が街区基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障を来した場合又は土地所有者等による街区基準点の一時撤去、移転の請求があった場合は、原則として当該街区基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。

２　前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は、市長との協議を経て、基準点の構造を変更することができる。

３　工事施工者以外の者が、故意又は過失により街区基準点を滅失又はき損した場合は、前２項を適用する。

（機能回復の施工者）

第８条　前条第１項に規定する街区基準点の再設置（以下「設置工事」という。）は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、市が行うものとする。

（１）工事施工者による設置工事が困難な場合

（２）土地所有者等による街区基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合

２　前条第１項に規定する測量成果の修正に必要な手続は、測量法第36条、第37条第３項、第40条その他関係法令の規定に基づき市が行うものとする。

３　偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者と市長が協議し、施工者を決定するものとする。

（設置工事）

第９条　工事施工者は、設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に市長と協議しなければならない。

２　設置工事における測量標等は、原則として既設のものを再度利用するものとする。ただし、既設の測量標等が使用不可能な場合は、市が指定するものに替えることができる。

３　工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

４　設置工事がしゅん工したときは、工事施工者は、速やかに街区基準点設置工事しゅん工報告書（様式第11号）を前項の写真とともに市長に提出し、検査を受けなければならない。

５　工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

（費用の負担）

第10条　第６条から前条までに規定する工事施工者による一時撤去、移転及び機能の回復等に要する費用は、工事施工者が負担しなければならない。

２　前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、一時撤去、移転及び機能の回復等に要する費用について、その一部又は全部を市が負担できるものとする。

３　工事施工者が第８条第１項の規定による設置工事を行わないときは、市は、工事施工者に代わり設置工事を行い、その費用を工事施工者に請求できるものとする。

（その他）

第11条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

この告示は、公示の日から施行する。